# 项目介绍

## 1、项目背景：

近年来，随着中国经济的高速发展，各种社会安全问题也不断涌现。高校是国家人才培养的重要场所和机构，我国高等教育不断深化及发展，高校教育规模在扩大,因占地广、校区分散、人员密集等诸多因素的限制，让高校校园安防与其他领域相比更具有特殊性，同时因校园开放、包容的人文环境更使高校结构日渐社会化，校园治安问题日益突出。据调查，目前学校存在的主要安全问题有交通安全事故，火灾事故，盗窃案件，打架、诈骗等案件，溺水、体育活动意外伤害事故，食物中毒、自杀等安全事故。如何减少和预防校园各种事故的发生，成为学校和社会需要积极应对的问题。

本项目是针对北京邮电大学实际情况建立的视频监控系统，在我校领导“产学研”的指导思想下与学校科研团队配合，实现自主研发的人脸分析系统与异常行为分析系统的应用、完成全校监控点位的数字化。本项目系统要形成事前预警，事中控制，事后可追溯的应急防控体系，对校园内部的人员、车辆、事件进行统一管理，预防各类案件发生，提升应急响应能力，提高校园安保的管理和服务水平。

## 2、系统概述：

本项目采购内容包括了302路前端摄像机（具体点位见点位表1）；375个车位的车位管理系统（具体点位见点位表2）。

前端点位分布在学校主干道、操场外围、各个支线道路、停车场、大门口等重点区域。

现在我校保卫处已经部署安防平台为以明厨亮灶为主的海康威视安防平台，以室外和地下空间为主的宇视安防平台，两个平台没有级联，为独立的两个安防平台。

本项目除前端设备的安装与调试外，还需与我校信通学院科研团队配合在保卫处安防指挥中心完成综合智能安防平台的建立，实现人脸识别，车辆管理，异常行为分析等结构化功能。

本项目需级联两个智能安防平台，实现信息共享，存储录像统一查阅，统一运维等功能。

## 3、点位表：

| 室外摄像机点位表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 类型 | 数量统计 |
| 1 | 主干道1 | 高清需新增 | 1 |
| 2 | 主干道2 | 高清需新增 | 1 |
| 3 | 主干道3 | 高清需新增 | 1 |
| 4 | 主干道4 | 高清需新增 | 1 |
| 5 | 主干道5 | 高清需新增 | 1 |
| 6 | 主干道6 | 高清需新增 | 1 |
| 7 | 主干道7 | 高清需新增 | 1 |
| 8 | 主干道8 | 高清需新增 | 1 |
| 9 | 主干道9 | 高清需新增 | 1 |
| 10 | 主干道10 | 高清需新增 | 1 |
| 11 | 主干道11 | 高清需新增 | 1 |
| 12 | 东门到邮局1 | 高清需新增 | 1 |
| 13 | 东门到邮局2 | 高清需新增 | 1 |
| 14 | 东门到邮局3 | 高清需新增 | 1 |
| 15 | 东门到邮局4 | 高清需新增 | 1 |
| 16 | 东门到邮局5 | 高清需新增 | 1 |
| 17 | 东门到邮局6 | 高清需新增 | 1 |
| 18 | 东门到邮局7 | 高清需新增 | 1 |
| 19 | 东门到邮局8 | 高清需新增 | 1 |
| 20 | 东门到邮局9 | 高清需新增 | 1 |
| 21 | 东门到邮局10 | 高清需新增 | 1 |
| 22 | 主干道东侧南北向1 | 高清需新增 | 1 |
| 23 | 主干道东侧南北向2 | 高清需新增 | 1 |
| 24 | 主干道东侧南北向3 | 高清需新增 | 1 |
| 25 | 主干道东侧南北向4 | 高清需新增 | 1 |
| 26 | 主干道东侧南北向5 | 高清需新增 | 1 |
| 27 | 主干道东侧南北向6 | 高清需新增 | 1 |
| 28 | 主干道东侧南北向7 | 高清需新增 | 1 |
| 29 | 主干道东侧南北向8 | 高清需新增 | 1 |
| 30 | 主干道西侧南北向1 | 高清需新增 | 1 |
| 31 | 主干道西侧南北向2 | 高清需新增 | 1 |
| 32 | 主干道西侧南北向3 | 高清需新增 | 1 |
| 33 | 主干道西侧南北向4 | 高清需新增 | 1 |
| 34 | 主干道西侧南北向5 | 高清需新增 | 1 |
| 35 | 主干道西侧南北向6 | 高清需新增 | 1 |
| 36 | 主干道西侧南北向7 | 高清需新增 | 1 |
| 37 | 主干道西侧南北向8 | 高清需新增 | 1 |
| 38 | 教二南侧1 | 高清需新增 | 1 |
| 39 | 教二南侧2 | 高清需新增 | 1 |
| 40 | 教二南侧3 | 高清需新增 | 1 |
| 41 | 教二南侧4 | 高清需新增 | 1 |
| 42 | 教二南侧5 | 高清需新增 | 1 |
| 43 | 教二南侧6 | 高清需新增 | 1 |
| 44 | 教二南侧7 | 高清需新增 | 1 |
| 45 | 教二南侧8 | 高清需新增 | 1 |
| 46 | 教二南侧9 | 高清需新增 | 1 |
| 47 | 教二南侧10 | 高清需新增 | 1 |
| 48 | 教二南侧11 | 高清需新增 | 1 |
| 49 | 教二南侧12 | 高清需新增 | 1 |
| 50 | 教二北侧1 | 高清需新增 | 1 |
| 51 | 教二北侧2 | 高清需新增 | 1 |
| 52 | 教二北侧3 | 高清需新增 | 1 |
| 53 | 教二北侧4 | 高清需新增 | 1 |
| 54 | 教二北侧5 | 高清需新增 | 1 |
| 55 | 教二北侧6 | 高清需新增 | 1 |
| 56 | 教二北侧7 | 高清需新增 | 1 |
| 57 | 教二北侧8 | 高清需新增 | 1 |
| 58 | 教二北侧9 | 高清需新增 | 1 |
| 59 | 教二北侧10 | 高清需新增 | 1 |
| 60 | 教二北侧11 | 高清需新增 | 1 |
| 61 | 教二北侧12 | 高清需新增 | 1 |
| 62 | 主楼外1 | 高清需新增 | 1 |
| 63 | 主楼外2 | 高清需新增 | 1 |
| 64 | 主楼外3 | 高清需新增 | 1 |
| 65 | 主楼外4 | 高清需新增 | 1 |
| 66 | 主楼外5 | 高清需新增 | 1 |
| 67 | 主楼外6 | 高清需新增 | 1 |
| 68 | 主楼外7 | 高清需新增 | 1 |
| 69 | 主楼外8 | 高清需新增 | 1 |
| 70 | 主席台1 | 高清需新增 | 1 |
| 71 | 主席台2 | 高清需新增 | 1 |
| 72 | 主席台灯杆1 | 高清需新增 | 1 |
| 73 | 主席台灯杆2 | 高清需新增 | 1 |
| 74 | 主席台灯杆3 | 高清需新增 | 1 |
| 75 | 主席台灯杆4 | 高清需新增 | 1 |
| 76 | 主席台对面 | 高清需新增 | 1 |
| 77 | 篮球场1 | 高清需新增 | 1 |
| 78 | 篮球场2 | 高清需新增 | 1 |
| 79 | 篮球场3 | 高清需新增 | 1 |
| 80 | 篮球场4 | 高清需新增 | 1 |
| 81 | 篮球场5 | 高清需新增 | 1 |
| 82 | 篮球场6 | 高清需新增 | 1 |
| 83 | 网球场1 | 高清需新增 | 1 |
| 84 | 网球场2 | 高清需新增 | 1 |
| 85 | 网球场3 | 高清需新增 | 1 |
| 86 | 网球场4 | 高清需新增 | 1 |
| 87 | 体育馆周围1 | 高清需新增 | 1 |
| 88 | 体育馆周围2 | 高清需新增 | 1 |
| 89 | 体育馆周围3 | 高清需新增 | 1 |
| 90 | 体育馆周围4 | 高清需新增 | 1 |
| 91 | 体育馆周围5 | 高清需新增 | 1 |
| 92 | 体育馆周围6 | 高清需新增 | 1 |
| 93 | 体育馆周围7 | 高清需新增 | 1 |
| 94 | 体育馆周围8 | 高清需新增 | 1 |
| 95 | 体育馆周围9 | 高清需新增 | 1 |
| 96 | 体育馆周围10 | 高清需新增 | 1 |
| 97 | 图书馆北侧路1 | 高清需新增 | 1 |
| 98 | 图书馆北侧路2 | 高清需新增 | 1 |
| 99 | 图书馆北侧路3 | 高清需新增 | 1 |
| 100 | 图书馆北侧路4 | 高清需新增 | 1 |
| 101 | 食堂门口1 | 高清需新增 | 1 |
| 102 | 食堂门口2 | 高清需新增 | 1 |
| 103 | 食堂门口3 | 高清需新增 | 1 |
| 104 | 食堂门口4 | 高清需新增 | 1 |
| 105 | 食堂门口5 | 高清需新增 | 1 |
| 106 | 食堂门口6 | 高清需新增 | 1 |
| 107 | 学生宿舍门口1 | 高清需新增 | 1 |
| 108 | 学生宿舍门口2 | 高清需新增 | 1 |
| 109 | 学生宿舍门口3 | 高清需新增 | 1 |
| 110 | 学生宿舍门口4 | 高清需新增 | 1 |
| 111 | 学生宿舍门口5 | 高清需新增 | 1 |
| 112 | 学生宿舍门口6 | 高清需新增 | 1 |
| 113 | 学生宿舍门口7 | 高清需新增 | 1 |
| 114 | 学生宿舍门口8 | 高清需新增 | 1 |
| 115 | 学生宿舍门口9 | 高清需新增 | 1 |
| 116 | 学生宿舍门口10 | 高清需新增 | 1 |
| 117 | 学生宿舍门口11 | 高清需新增 | 1 |
| 118 | 学生宿舍门口12 | 高清需新增 | 1 |
| 119 | 留学生公寓门口 | 高清需新增 | 1 |
| 120 | 青年公寓 | 高清需新增 | 1 |
| 121 | 网络中心与体育馆之间南北向1 | 高清需新增 | 1 |
| 122 | 网络中心与体育馆之间南北向2 | 高清需新增 | 1 |
| 123 | 网络中心与体育馆之间南北向3 | 高清需新增 | 1 |
| 124 | 网络中心与体育馆之间南北向4 | 高清需新增 | 1 |
| 125 | 主楼东南从上向下拍1 | 高清需新增 | 1 |
| 126 | 主楼东南从上向下拍2 | 高清需新增 | 1 |
| 127 | 主楼东南从上向下拍3 | 高清需新增 | 1 |
| 128 | 各教学楼顶1 | 高清需新增 | 1 |
| 129 | 各教学楼顶2 | 高清需新增 | 1 |
| 130 | 各教学楼顶3 | 高清需新增 | 1 |
| 131 | 各教学楼顶4 | 高清需新增 | 1 |
| 132 | 各教学楼顶5 | 高清需新增 | 1 |
| 133 | 各教学楼顶6 | 高清需新增 | 1 |
| 134 | 各教学楼顶7 | 高清需新增 | 1 |
| 135 | 各教学楼顶8 | 高清需新增 | 1 |
| 136 | 教一门口1 | 高清需新增 | 1 |
| 137 | 教一门口2 | 高清需新增 | 1 |
| 138 | 教一门口3 | 高清需新增 | 1 |
| 139 | 教二门口1 | 高清需新增 | 1 |
| 140 | 教二门口2 | 高清需新增 | 1 |
| 141 | 教三门口1 | 高清需新增 | 1 |
| 142 | 教三门口2 | 高清需新增 | 1 |
| 143 | 教三门口3 | 高清需新增 | 1 |
| 144 | 教四门口1 | 高清需新增 | 1 |
| 145 | 教四门口2 | 高清需新增 | 1 |
| 146 | 教四门口3 | 高清需新增 | 1 |
| 147 | 图书馆门口1 | 高清需新增 | 1 |
| 148 | 图书馆门口2 | 高清需新增 | 1 |
| 149 | 图书馆门口3 | 高清需新增 | 1 |
| 150 | 网络中心门口1 | 高清需新增 | 1 |
| 151 | 网络中心门口2 | 高清需新增 | 1 |
| 152 | 明光楼门口1 | 高清需新增 | 1 |
| 153 | 明光楼门口2 | 高清需新增 | 1 |
| 154 | 科学会堂门口1 | 高清需新增 | 1 |
| 155 | 科学会堂门口2 | 高清需新增 | 1 |
| 156 | 校医院门口1 | 高清需新增 | 1 |
| 157 | 校医院门口2 | 高清需新增 | 1 |
| 158 | 浴室门口 | 高清需新增 | 1 |
| 159 | 鸿通楼门口1 | 高清需新增 | 1 |
| 160 | 鸿通楼门口2 | 高清需新增 | 1 |
| 161 | 学校大门口1 | 高清需新增 | 1 |
| 162 | 学校大门口2 | 高清需新增 | 1 |
| 163 | 学校大门口3 | 高清需新增 | 1 |
| 164 | 学校大门口4 | 高清需新增 | 1 |
| 165 | 学校大门口5 | 高清需新增 | 1 |
| 166 | 学校大门口6 | 高清需新增 | 1 |
| 167 | 学校大门口7 | 高清需新增 | 1 |
| 168 | 学校大门口8 | 高清需新增 | 1 |
| 169 | 学校大门口9 | 高清需新增 | 1 |
| 170 | 学校大门口10 | 高清需新增 | 1 |
| 171 | 学校大门口11 | 高清需新增 | 1 |
| 172 | 学校大门口12 | 高清需新增 | 1 |
| 173 | 行政楼外1 | 高清需新增 | 1 |
| 174 | 行政楼外2 | 高清需新增 | 1 |
| 175 | 行政楼外3 | 高清需新增 | 1 |
| 176 | 行政楼外4 | 高清需新增 | 1 |
| 177 | 行政楼外5 | 高清需新增 | 1 |
| 178 | 行政楼外6 | 高清需新增 | 1 |
| 179 | 行政楼外7 | 高清需新增 | 1 |
| 180 | 行政楼外8 | 高清需新增 | 1 |
| 181 | 南北主干道1 | 高清需新增 | 1 |
| 182 | 南北主干道2 | 高清需新增 | 1 |
| 183 | 南北主干道3 | 高清需新增 | 1 |
| 184 | 南北主干道4 | 高清需新增 | 1 |
| 185 | 各停车场1 | 高清需新增 | 1 |
| 186 | 各停车场2 | 高清需新增 | 1 |
| 187 | 各停车场3 | 高清需新增 | 1 |
| 188 | 各停车场4 | 高清需新增 | 1 |
| 189 | 各停车场5 | 高清需新增 | 1 |
| 190 | 各停车场6 | 高清需新增 | 1 |
| 191 | 各停车场7 | 高清需新增 | 1 |
| 192 | 各停车场8 | 高清需新增 | 1 |
| 193 | 各停车场9 | 高清需新增 | 1 |
| 194 | 各停车场10 | 高清需新增 | 1 |
| 195 | 各停车场11 | 高清需新增 | 1 |
| 196 | 各停车场12 | 高清需新增 | 1 |
| 197 | 主楼制高点1 | 高清需新增 | 1 |
| 198 | 主楼制高点2 | 高清需新增 | 1 |
| 199 | 主楼制高点3 | 高清需新增 | 1 |
| 200 | 学十一楼西北角 | 模拟需更换 | 1 |
| 201 | 科研楼北侧车道1 | 模拟需更换 | 1 |
| 202 | 科研楼北侧车道2 | 模拟需更换 | 1 |
| 203 | 科研楼北侧车道3 | 模拟需更换 | 1 |
| 204 | 科研楼中间车道1 | 模拟需更换 | 1 |
| 205 | 科研楼中间车道2 | 模拟需更换 | 1 |
| 206 | 科研楼中间车道3 | 模拟需更换 | 1 |
| 207 | 科研楼中间车道4 | 模拟需更换 | 1 |
| 208 | 科研楼中间车道5 | 模拟需更换 | 1 |
| 209 | 科研楼中间车道6 | 模拟需更换 | 1 |
| 210 | 学三西南云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 211 | 学三东南角云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 212 | 学十东南照经管楼南门 | 模拟需更换 | 1 |
| 213 | 中门外主路向南 | 模拟需更换 | 1 |
| 214 | 西门外 | 模拟需更换 | 1 |
| 215 | 学六楼东侧大门 | 模拟需更换 | 1 |
| 216 | 浴室一层室外 | 模拟需更换 | 1 |
| 217 | 外东门云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 218 | 外东门入 | 模拟需更换 | 1 |
| 219 | 外东门立杆向东 | 模拟需更换 | 1 |
| 220 | 外东门立杆向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 221 | 内东门固定 | 模拟需更换 | 1 |
| 222 | 外东门内 | 模拟需更换 | 1 |
| 223 | 外东门内云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 224 | 二十九号楼顶 | 模拟需更换 | 1 |
| 225 | 学六楼西侧入口 | 模拟需更换 | 1 |
| 226 | 教三楼顶 | 模拟需更换 | 1 |
| 227 | 保卫处东南角 | 模拟需更换 | 1 |
| 228 | 二十九号楼顶南门 | 模拟需更换 | 1 |
| 229 | 篮球场东南角固定 | 模拟需更换 | 1 |
| 230 | 篮球场东南角云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 231 | 排球场东北角云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 232 | 学生食堂南门云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 233 | 学生食堂西南角固定 | 模拟需更换 | 1 |
| 234 | 学生食堂西门云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 235 | 科研楼东侧 | 模拟需更换 | 1 |
| 236 | 科研楼东北角 | 模拟需更换 | 1 |
| 237 | 科研楼西北角 | 模拟需更换 | 1 |
| 238 | 锅炉房东南角 | 模拟需更换 | 1 |
| 239 | 学六楼东南角云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 240 | 学六楼东北角云台 | 模拟需更换 | 1 |
| - 241 | 篮球场西南角 | 模拟需更换 | 1 |
| 242 | 体育馆西北角云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 243 | 体育馆西北角固定 | 模拟需更换 | 1 |
| 244 | 游泳馆东北角 | 模拟需更换 | 1 |
| 245 | 体育馆北侧 | 模拟需更换 | 1 |
| 246 | 游泳馆西北角云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 247 | 体育馆南侧固定 | 模拟需更换 | 1 |
| 248 | 科学会堂南侧固定 | 模拟需更换 | 1 |
| 249 | 科学会堂西北云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 250 | 足球场西门 | 模拟需更换 | 1 |
| 251 | 运动场云台1 | 模拟需更换 | 1 |
| 252 | 运动场云台2 | 模拟需更换 | 1 |
| 253 | 看台西侧云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 254 | 计算机培训中心东 | 模拟需更换 | 1 |
| 255 | 网络中心前云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 256 | 眷一楼东北角云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 257 | 教二楼东侧过道 | 模拟需更换 | 1 |
| 258 | 教二楼前东 | 模拟需更换 | 1 |
| 259 | 教二楼前西 | 模拟需更换 | 1 |
| 260 | 教二楼前云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 261 | 空调机房北云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 262 | 主楼东南角 | 模拟需更换 | 1 |
| 263 | 主楼前云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 264 | 主楼北车棚 | 模拟需更换 | 1 |
| 265 | 教一楼东南角固定 | 模拟需更换 | 1 |
| 266 | 教一楼前云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 267 | 财务室后院云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 268 | 财务东西楼道 | 模拟需更换 | 1 |
| 269 | 财务南北楼道 | 模拟需更换 | 1 |
| 270 | 图书馆南侧云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 271 | 图书馆正门云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 272 | 超市西侧固定 | 模拟需更换 | 1 |
| 273 | 超市西北角云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 274 | 团委对过 | 模拟需更换 | 1 |
| 275 | 学十一楼东北角固定 | 模拟需更换 | 1 |
| 276 | 学十一楼东南角固定 | 模拟需更换 | 1 |
| 277 | 学十一楼大厅 | 模拟需更换 | 1 |
| 278 | 学九楼东北角云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 279 | 学九楼东南角云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 280 | 学九楼正门云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 281 | 学五楼东北角云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 282 | 学五楼东南角云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 283 | 学五楼前云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 284 | 学三楼前云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 285 | 学三楼西北云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 286 | 学三楼西南云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 287 | 学八楼西北角云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 288 | 学八楼前云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 289 | 学八楼西南角云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 290 | 小松林西北角 | 模拟需更换 | 1 |
| 291 | 图书馆西南路口 | 模拟需更换 | 1 |
| 292 | 学四楼东南角云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 293 | 学四楼前云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 294 | 学四楼西北角云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 295 | 学二楼西北角云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 296 | 教四楼北侧云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 297 | 幼儿园正门 | 模拟需更换 | 1 |
| 298 | 幼儿园西门内 | 模拟需更换 | 1 |
| 299 | 幼儿园后院固定 | 模拟需更换 | 1 |
| 300 | 幼儿园东侧马路固定 | 模拟需更换 | 1 |
| 301 | 眷18楼西南角云台 | 模拟需更换 | 1 |
| 302 | 明光楼北门固定 | 模拟需更换 | 1 |
| 共计 |  |  | 302 |

停车场点位表

| 地点 | 车位材质 | 地磁类型 | 车位数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体育馆停车场 | 方砖/草砖 | 无线地磁 | 75 |
| 学六停车场 | 方砖/草砖 | 无线地磁 | 35 |
| 教三楼停车场 | 方砖/草砖 | 无线地磁 | 25 |
| 教二楼停车场 | 方砖/草砖 | 无线地磁 | 30 |
| 科研楼停车场 | 方砖/草砖 | 无线地磁 | 30 |
| 保卫处停车场 | 方砖/草砖 | 无线地磁 | 15 |
| 网络中心停车场 | 方砖/草砖 | 无线地磁 | 25 |
| 学一楼停车场 | 方砖/草砖 | 无线地磁 | 25 |
| 财务室停车场 | 方砖/草砖 | 无线地磁 | 20 |
| 新食堂停车场 | 方砖/草砖 | 无线地磁 | 35 |
| 图书馆停车场 | 方砖/草砖 | 无线地磁 | 35 |
| 学五楼停车场 | 方砖/草砖 | 无线地磁 | 25 |
| 车位总计 |  |  | 375 |

# 项目履约时间、地点

1、履约时间：合同签订后  75  天内完成安装调试并具备验收条件。

2、履约地点：北京邮电大学保卫处

3、现场踏勘：是【投标人必须参加踏勘】

# 采购产品一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 | 产地（国产/进口） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络红外筒形摄像机 | 台 | 246 | 是 | 国产 |
| 2 | 网络红外球机 | 台 | 21 | 否 | 国产 |
| 3 | 人脸抓拍网络枪机 | 台 | 10 | 否 | 国产 |
| 4 | 全景摄像机 | 台 | 3 | 否 | 国产 |
| 5 | 4K球型摄像机 | 台 | 22 | 是 | 国产 |
| 6 | 工业级百兆光收发器 | 对 | 162 | 否 | 国产 |
| 9 | 车位检测器 | 个 | 375 | 否 | 国产 |
| 10 | 光缆（室外8芯） | 米 | 30000 | 否 | 国产 |
| 11 | 网线（六类非屏蔽双绞线） | 米 | 24000 | 否 | 国产 |
| 12 | 电源线（RVV2*1.0） | 米 | 13500 | 否 | 国产 |
| 13 | 光纤盒（8口光纤熔接盒） | 个 | 162 | 否 | 国产 |
| 14 | 金属管（室外热镀锌） | 米 | 12000 | 否 | 国产 |
| 15 | 辅材（含室外4米立杆，室外配电箱等） | 批 | 1 | 否 | 国产 |
| 16 | 系统集成 | 项 | 1 | 否 | 国产 |

# 产品清单及指标要求

重要性分为“★”、“#”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

示例：

## 1、货物名称：网络红外筒形摄像机 数量：246

| 市场满足需求的 产品品牌和型号 |  | 厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 宇视 | IPC-S2A5-IR |
| 2 |  | 海康 | DS-2CD7A47E |
| 3 |  | 大华 | DH-IPC-HFW8281E |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| 1 |  | 像素 | 需1/2.7英寸逐行扫描500万像素CMOS图像传感器 |
| 2 |  | 焦距 | 需2.7~13.5mm，电动变焦； |
| 3 | # | 存储方式 | 可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持400GB TF卡； |
| 4 |  | 字符叠加（OSD）功能检验 | 可在视频图像叠加图片，叠加的OSD可在屏幕中滚动显示； |
| 5 | # | 宽动态自动切换功能 | 在IE浏览器下，设备具有宽动态自动切换设置选项，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换； |
| 6 |  | 智能行为分析功能 | 当以下的智能分析达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。包括：区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、场景变更； |
| 7 |  | 语音功能 | 具有双向语音对讲和单向语音广播功能； |
| 8 |  | 可伸缩编码（SVC）设置 | 在IE浏览器下，具有可伸缩编码（SVC）设置选项 |
| 9 | # | 智能编码功能 | 在同一静止场景、相同图像参数、设备开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约80%； |
| 10 | # | 电源电压适应性 | 电源电压在DC12V±35%范围内变化时，设备能正常工作； |
| 11 |  | 红外灯夜视距离 | 可识别设备50m处的人体轮廓； |
| 12 | # | 认证模式设置功能 | 在IE浏览器下，认证模式具有无、Basic和Digest三种 |
| 13 |  | 透雾功能 | 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换； |
| 14 | # | 网关ARP绑定功能 | 设备可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备； |
| 15 |  | 工作环境 | -30（±3）℃ ~ 60（±2）℃ |
| 16 |  | 车辆识别 | 可识别11种车辆颜色；车辆车身颜色识别准确率大于95%； |
| 17 |  | 外壳防护能力 | 不小于IP67 |

## 2、货物名称：网络红外球机 数量： 21

| 市场满足需求的 产品品牌和型号 |  | 厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 宇视 | IPC-E616-IR |
| 2 |  | 海康 | iDS-2DF9C435IH-DW |
| 3 |  | 大华 | DH-IPC-HF5631F |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| 1 |  | 像素 | 1/1.8 inch逐行扫描600万像素CMOS图像传感器； |
| 2 |  | 变焦 | 具有6~130 mm电动变焦，22倍光学变倍； |
| 3 | # | 最低照度 | 需在红外灯关闭情况下：彩色：≤0.00021lx,黑白：≤0.0001lx |
| 4 |  | 水平中心分辨力 | 1800TVL； |
| 5 |  | 画面浏览 | 在同一个IE浏览器上，可最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览； |
| 6 |  | 存储方式 | 可将视频存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持256GB TF卡； |
| 7 | # | 智能编码功能 | 在静止场景下，相同图像参数时，摄像机开启只能编码高级模式与普通模式相比，码率节约90%； |
| 8 | # | 智能温控功能检验 | 需内置加热器，在低温环境下可自动进行预加热；需内置风扇，在高温环境下可自动开启； |
| 9 | # | 网管ARP绑定功能 | 可通过IE浏览器添加并绑定摄像机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问摄像机时，若使用正确的网关MAC地址即摄像机绑定的MAC地址则可以正常访问摄像机； |
| 10 | # | MAC地址绑定 | 当使用错误的网关MAC地址即不是摄像机绑定的MAC地址则不能访问摄像机 |
| 11 |  | 人脸检测功能 | 可通过客户端对画面中8个人脸进行检测和抓拍； |
| 12 |  | 电源适配性 | 电源电压在AC24V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作； |
| 13 |  | 信息叠加 | 具有电子罗盘，可将镜头所处信息叠加在视频图像上； |
| 14 |  | 工作环境 | -35℃~60℃ |

## 3、货物名称：人脸抓拍网络枪机  数量：10

| 市场满足需求的 产品品牌和型号 |  | 厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 宇视 | HIC5661 |
| 2 |  | 海康 | DS-2CD7048FWD/E2-XZ |
| 3 |  | 大华 | DH-PSD81639 |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| 1 |  | 像素 | 具有1/1.8 inch逐行扫描600万像素CMOS图像传感器； |
| 2 |  | 最大亮度 | 最大亮度鉴别等级≥11级，亮度信噪比>52dB； |
| 3 |  | 最低照度 | 彩色0.001lux，黑白0.0001lx； |
| 4 | # | 光电串接 | 具有光电串接功能，支持光口、电口同时使用，电口可给另外1台网络摄像机供电； |
| 5 |  | 人脸测光 | 摄像机可开启人脸测光功能，使监视画面中的人脸清晰； |
| 6 | # | 客流统计 | 具有客流统计功能，可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过IE浏览器可以配置进入、离开方向、报警时间阈值，并可在监视画面上显示当前统计人数，当人数超过设定值时可上报平台，准确率99%； |
| 7 | # | 身份认证 | 具有认证模式，且WEB认证具有basic、digest和无三种选项； |
| 8 | # | 低拖影曝光 | 摄像机支持低拖影曝光设置，在低照下保证画面流畅，拖影干扰小； |
| 9 | # | 网关ARP绑定功能 | 具有网关ARP绑定功能，有效防范ARP攻击，提升安全性； |
| 10 | # | 密码功能 | 具有友好密码功能，开启时同网段可使用出厂密码访问摄像机，关闭时同网段需使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登陆和访问摄像机，提升安全性； |
| 11 | # | 滚动OSD功能 | 具有滚动OSD功能； |
| 12 | # | 智能编码功能 | 态场景，相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码高级模式与基础模式相比，码率可节省码流85%；动态场景，相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码高级模式与基础模式相比，码率可节省码流50%； |
| 13 |  | 移动侦测 | 支持移动侦测，当设定侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18*22个区域的移动侦测； |
| 14 |  | 供电 | 摄像机可采用AC24V或DC12V与POE供电，当一路电源停止供电后，摄像机可正常工作 电源电压在DV12V±35%或AC24V±35%范围内变化时，摄像机正常工作； |

## 4、货物名称：全景摄像机 数量：3

| 市场满足需求的 |  | 厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品品牌和型号 |  |  |  |
| 1 |  | 宇视 | HIC9821-IR |
| 2 |  | 海康 | iDS-2VP812-A237-D |
| 3 |  | 大华 | DH-PSD81639-A360 |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| 1 |  | 像素 | 需4个1/1.8” 逐行扫描200万像素CMOS图像传感器，1个1/2.8” 逐行扫描200万像素CMOS图像传感器； |
| 2 |  | 接口 | 具有1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口；1个光纤接口；2路报警输入接口；1路报警输出接口；1路音频输入、1路音频输出接口；1个RS485接口；1个TF卡插槽；IPC支持光口、电口同时使用，电口可以串接供给另外1台IPC正常使用； |
| 3 | # | 定位功能 | 支持GPS/北斗定位功能，并能够在监视画面叠加设备所在的经纬度信息； |
| 4 |  | 轮廓识别 | 全景相机：可识别距样机50m处的人体轮廓，特写相机：可识别距样机250m处的人体轮廓； |
| 5 |  | 自动联动 | 通过Web点击或者框选全景相机画面任意位置，特写相机可自动联动至全景相机指定区域，并将该区域聚焦于画面中心； |
| 6 |  | 目标跟踪 | 可通过设置越界检测、区域入侵、离开区域、进入区域规则，对设定区域内触发事件的运动目标进行跟踪； |
| 7 | # | 智能编码功能 | 静态场景，相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码高级模式与基础模式相比，码率可节省码流85%； |
| 8 |  | 多目标锁定 | 可自动对进入全景画面警戒区域内的多个移动目标进行锁定，并且驱动特写摄像机按设定跟踪时间逐个跟踪警戒区域内的移动目标并放大特写； |
| 9 |  | 光学透雾 | 具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级1-9可调。当检查到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在数字透雾和光学透雾之间进行切换； |
| 10 | # | 宽动态 | 具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动在宽动态关闭和开启间进行切换； |
| 11 | # | 视频内容保护 | 启用视频内容保护功能后，从样机存储介质（SD 卡等）中直接拷贝或下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放，缺少解码秘钥则无法正常播放； |
| 12 |  |  | 启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载样机回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载样机回传的视频数据； |
| 13 | # | 内置数字证书 | 可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密； |
| 14 | # | 解码秘钥 | 启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码秘钥应能够周期性动态变化，变化周期可设置为10分钟至1个月； |

## 5、货物名称：4K球型摄像机 数量：22

| 市场满足需求的 |  | 厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品品牌和型号 |  |  |  |
| 1 |  | 宇视 | IPC-E628-IR |
| 2 |  | 海康 | iDS-2PT9144MX-D/T2 |
| 3 |  | 大华 | DH-IPC-PFW8608-A180 |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| 1 |  | 像素 | 需 800万像素CMOS图像传感器； |
| 2 |  | 变焦 | 需10~140 mm电动变焦，20倍光学变倍； |
| 3 |  | 分辨率 | 分辨力不小于1900线； |
| 4 | # | 供电 | 需额定电压的85%-110%的供电条件下，正常工作； |
| 5 |  | 接口 | 具有RJ45网络接口、RS485接口、音频输入接口、音频输出接口； |
| 6 |  | 宽动态 | 需不小于120dB； |
| 7 | # | 语音对讲 | 具有双向语音对讲和单向语音广播功能； |
| 8 | # | NAT穿越 | 在广域网环境下使用时，宜支持主动发包动作以实现NAT穿越； |

## 6、货物名称：工业级百兆光收发器 数量：162

| 市场满足需求的 产品品牌和型号 |  | 厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 中科德能 | XPTN-9000-63-1FX1TX-X |
| 2 |  | keepLINK | KP-1FX1TX |
| 3 |  | 金泰联创 | HTB-101 |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| 1 | # | 防护等级 | ≥IP40； |
| 2 |  | 交换容量 | ≥1.4G； |
| 3 |  | 包转发率 | ≥1.0416Mpps； |
| 4 |  | MAC地址表 | ≥1K； |
| 5 | # | 工作温度 | 低温-40度，高温+85度； |
| 6 | # | 电源浪涌防护 | IEC 61000-4-5 Level X (10KV/10KV）（8/20us)； |
| 7 | # | 网口浪涌防护 | IEC 61000-4-5 Level X (6KV/4KV）（10/700us)； |
| 8 |  | 辐射抗扰（RS） | IEC 61000-4-3 Level 3（10V/m）； |
| 9 |  | 电源输入 | 双电源，DC12-58V； |
| 10 | # | 支持扩展 | POE功能，可以远端PD重启； |

## 7、货物名称：车位检测器 数量：375

| 市场满足需求的 产品品牌和型号 |  | 厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 杭州目博 | MVB-VD33D-P |
| 2 |  | 青岛客莱 | PD03-1 |
| 3 |  | 拓宝科技 | TBS-220 |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| 1 |  | 防护等级 | ≥IP68 |
| 2 |  | 抗压性能 | ≥10t |
| 3 |  | 心跳间隔 | 1~240min可调 |
| 4 |  | 探测半径 | ≤0.5m可调 |
| 5 |  | 功耗 | ≤60uW |
| 6 |  | 工作温度 | -40℃~+80℃ |
| 7 |  | 电池容量 | ≥38Ah |
| 8 |  | 电源 | 需内置3.6V锂亚电池 |

# 服务要求

重要性分为“★”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项。

（服务要求可从原厂售后服务承诺函、售后服务标准、驻场人员要求、人员资格、服务网络、培训等方面分别列出。）

示例：

| 序号 | 重要性 | 服务要求项目 | 服务要求标准【以下为参考描述】 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原厂售后服务承诺函 | 摄像机、光纤收发器、车位检测设备产品的两年免费保修、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障、原厂工程师（及以上）服务的原厂商售后服务承诺函； |
|  |  | 售后服务标准 | 包含原厂售后服务产品在内，投标人应承诺： 1、所有硬件两年免费保修、所有软件一年免费保修升级、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。 2、所有硬件过两年免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过一年免费保修升级期内按不高于原价的10%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。 |
|  |  | 驻场人员要求 | 本项目需驻场工程师 2 名，时间 60 天。 |
|  |  | 服务网络 | 在项目运行地点有服务网点，服务人员需有5人以上，每个服务人员至少在该网点工作3个月以上，并提供相应的证明材料。 |
|  |  | 培训 | 提供不少于1天不少于5人的主要设备厂商认证的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。 |
|  |  | 集成服务 | - 原有模拟系统拆除（拆除原有模拟摄像机103台与管井内线缆） - 前端302台摄像机设备的安装（项目施工，室外立杆）；375个固定车位，无线地磁安装 - 设备调试（对新装302台摄像机与利旧92台摄像机进行整体调试，完成室外整体394台摄像机监控角度的从新调整） - 与我校信通学院科研团队配合在保卫处安防指挥中心完成综合智能安防平台的建立，实现人脸识别，车位管理，车辆引导，违章停车，异常行为分析等结构化功能 - 级联海康威视、宇视两个智能安防平台，实现信息共享，存储录像统一查阅，统一运维等功能 - 利用现有存储设备，完成302台摄像机的存储配置 - 利用现有传输设备对安防专网进行网络优化（对室外各监控点位到保卫处安防指挥中心的光缆进行梳理，对更换与新装的302台摄像机进行从新布线） |

# 付款方式

履约保证金：合同签订后 10  天内，按约定的方式向甲方提交合同金额  5 %（不超过10%且不低于5%），货物经验收合格后  3  月内（一般不少于3个月）退还。

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一期款 | 合同生效10日内 | 支付合同总金额 50% |  |
| 2 | 第二期款 | 货物全部安装、调试完毕，随货物开具全额发票。 | 支付合同总金额 30% |  |
| 3 | 第三期款 | 经甲方验收合格 | 支付合同总金额 20% |  |

# 投标人及产品要求

## 1、投标人应具备的资格条件（分别列写）

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求

在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人及其联合体。

遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

安防工程企业设计施工维护能力一级

信息系统集成及服务资质证书三级及以上

电子与智能化工程专业承包证书二级及以上

高新技术企业证书

质量管理体系认证证书

## 2、投标产品应具备的资质条件（分别列写）

1、网络红外筒形摄像机：提供公安部检验报告，加盖制造厂商公章；

2、网络红外球机：提供公安部检验报告，加盖制造厂商公章；

3、人脸抓拍网络枪机：提供公安部检验报告，加盖制造厂商公章；

4、全景摄像机：提供公安部检验报告，加盖制造厂商公章；

5、4K球型摄像机：提供公安部检验报告，加盖制造厂商公章；

6、工业级百兆光收发器：公安部、工信部检验报告及入网许可证；CCC；

# 产品授权

此处列出须授权产品清单，并和产品一览表中主要产品保持一致。

投标商须提供：

网络红外筒形摄像机、网络红外球机、人脸抓拍网络枪机、全景摄像机、4K球型摄像机、工业级百兆光收发器的制造商针对本设备的原厂授权书原件。

# 验收标准

中标人应负责本系统的调试并通过采购人组织的验收，应于验收前提供验收工作计划及安排，提供本项目的验收详细图纸资料一式五套；

验收在采购人系统安装所在现场进行；

按招标文件中所列有关标准及国家、行业相关标准及规范验收；

系统验收合格并经建设方与施工方同意后，双方在验收文件上签字生效。